Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Дисциплина: Компьютерные сети

Лабораторная работа №4

Выполнил:

Гуменник Петр Олегович

Группа: P3333

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна

2025 г.

Санкт-Петербург

- Постановка задачи

- Выполнение

1)

ip.dst == 104.18.5.7 && (icmp || ip.flags.mf == 1 || ip.frag_offset > 0)

Фрагментация имеет место, если в IP-заголовке установлен флаг MF (More Fragments). На скриншоте видно, что значение MF = 1, что означает — данный пакет будет дополнен следующими фрагментами. Фактическое поле — Flags и Fragment offset в заголовке IPv4.

2)

Последний фрагмент всегда имеет MF = 0. Промежуточные — MF = 1. Это позволяет получателю понять, когда собраны все фрагменты. Поле Fragment offset показывает смещение в байтах и помогает восстановить порядок данных.

3)

На примере ping -l 10000 видно, что ICMP-запрос был разбит на 7 фрагментов. Это определяется по количеству IP-пакетов с одинаковым Identification. При MTU 1500 и полезной нагрузке ~1480 байт, 10000 байт разбивается на 7 частей.

4)

График демонстрирует линейную зависимость между размером ICMP-пакета и числом фрагментов, на которые он делится. Фрагментация начинается при превышении 1472 байт полезной нагрузки (MTU 1500 – заголовки IP/ICMP).

5)

ping -i 10 104.18.5.7

Поле TTL (Time to Live) можно изменить с помощью параметра -i. Это значение определяет максимальное количество хопов, которое может пройти пакет. Используется для контроля маршрута и диагностики сети.

6)

Поле данных содержит повторяющийся шаблон байтов в виде ASCII-букв: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.... Эти данные используются для проверки целостности передачи.

Структура наблюдаемых пакетов (инкапсуляция):

Запрос Echo (ping):

Ethernet II: содержит MAC-адреса источника и назначения

IPv4: задаёт IP-адреса, TTL, флаги фрагментации, идентификатор

ICMP: тип = 8 (Echo request), ID, sequence, данные

Фрагментированный IP-пакет:

Ethernet II

IPv4: с флагами MF = 1, Fragment offset > 0, без ICMP-заголовка (кроме первого фрагмента)

Данные — только часть тела ICMP

4.2

1)

IP-заголовок:

- Размер: 20 байт

- Это видно в поле Internet Protocol Version 4 → Header Length = 20 bytes
(значение 5 слов по 4 байта = 20)

Поле данных:

- ICMP-пакет содержит:

  - 8 байт заголовка ICMP (тип, код, чек-сумма, идентификатор, номер последовательности)

  - 64 байта данных — как показано на скрине (все нули)

- Итого: 72 байта ICMP

2)

Как:
TTL последовательно увеличивается: 1 → 2 → 3 → …
Это видно в поле Time to Live в IP-заголовке каждого запроса.

Почему:
Так работает tracert: он увеличивает TTL, чтобы на каждом шаге поймать ответ от очередного маршрутизатора. Когда TTL доходит до нуля — маршрутизатор сбрасывает пакет и отправляет Time Exceeded.

Пример:
TTL=1 → ответ от первого хопа
TTL=2 → ответ от второго хопа
и т. д.

3)

Общие черты:

- И ping, и tracert используют ICMP Echo Request (тип 8)

- Разница — в поведении и содержимом

Отличия:

| Характеристика | ping | tracert |
| --- | --- | --- |
| TTL | Постоянный (обычно 128) | Последовательно: 1, 2, 3, … |
| Кол-во запросов | Обычно 4 | По 3 на каждый TTL |
| Ответы | Echo reply (тип 0) | Time Exceeded (тип 11) + Echo reply в конце |
| Данные ICMP | Повторяющийся шаблон/буквы | Все нули (как видно на скрине) |
| Результаты | Только «дошёл / не дошёл» | Показывает каждый хоп маршрута |

Также:

- tracert часто получает Time Exceeded или No response (если хоп молчит), чего нет в ping.

4)

ICMP Echo Reply (тип 0):

- Отправляется конечным хостом

- Говорит: "Запрос дошёл до меня"

ICMP Time Exceeded (тип 11):

- Отправляется маршрутизатором, если TTL = 0

- Говорит: "Пакет истёк по пути"

Зачем нужны оба:

- tracert строит маршрут по Time Exceeded — показывает каждый хоп

- Echo Reply — говорит, что маршрут завершён (достигли цели)

Дополнительно:

- Destination unreachable (port unreachable) — от целевого хоста, если порт недоступен (в Linux-реализациях, не в Windows)

5)

Ключ -d отключает DNS-резолвинг IP-адресов.

Если убрать -d:

- tracert будет пытаться разрешить IP-адреса хопов в доменные имена (обратное DNS)

Дополнительный трафик:

- Появятся DNS-запросы по протоколу UDP порт 53

- В Wireshark это видно по фильтру dns

Зачем это нужно:

- Для удобства отображения — можно видеть домены, а не только IP

- Но при этом tracert может замедлиться

4.3

1) GET

Браузер отправил обычный GET-запрос.
Сервер ответил HTTP/1.1 200 OK и вернул содержимое HTML-страницы в теле ответа.

2) Conditional GET

Браузер отправил Conditional GET с заголовком If-Modified-Since.
Сервер проверил дату последнего изменения ресурса и вернул:
HTTP/1.1 304 Not Modified, без тела.

4.6

В данной части работы анализировался DNS-трафик, генерируемый утилитой nslookup при обращении к сайту kingpower.com.

## 1. Подготовка и сбор данных

В Wireshark был установлен фильтр:
    ip.addr == 192.168.0.1 && dns
Затем в командной строке были выполнены команды:
    nslookup kingpower.com
    nslookup -type=NS kingpower.com

## 2. Наблюдаемый трафик

В Wireshark были зафиксированы:
- DNS-запрос типа A к домену kingpower.com, ответ: 104.18.4.7 и 104.18.5.7
- DNS-запрос типа NS к домену kingpower.com, ответ: ns-827.awsdns-39.net, ns-1151.awsdns-15.org и др.

## Ответы на вопросы

### 1. Чем различается трасса трафика в п.2 и п.4?

В п.2 (nslookup kingpower.com) происходит DNS-запрос типа A — клиент получает IP-адреса сайта.
В п.4 (nslookup -type=NS kingpower.com) происходит DNS-запрос типа NS — клиент получает список NS-серверов зоны.

### 2. Что содержится в поле «Answers» DNS-ответа?

Ответ на запрос типа A:

Ответ на запрос типа NS:

### 3. Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный отклик?

Ответ содержит следующие имена NS-серверов:
    ns-827.awsdns-39.net
    ns-1151.awsdns-15.org
    ns-245.awsdns-30.com
    ns-1636.awsdns-12.co.uk

Вывод:

В ходе лабораторной работы были проанализированы сетевые протоколы ICMP, HTTP и DNS. Утилита ping показала фрагментацию при передаче крупных пакетов, а tracert — механизм пошагового увеличения TTL для построения маршрута. При анализе HTTP-трафика зафиксированы обычный и условный GET-запросы, подтверждающие работу кеширования (ответ 304 Not Modified). Утилита nslookup позволила изучить запросы типов A и NS, а также определить авторитативные DNS-серверы сайта kingpower.com.